附件二

建筑工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 考评内容 | 评分说明 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）脚手架安全网设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管脚手架搭设规范； | 脚手架无专项设计或方案扣1分；使用毛竹脚手架扣2分；附墙连接不符要求扣1.5分； |  | 3 |  |
| 2 | 施工层满铺脚手板或竹笆片，要求绑扎牢固，交接处平整，无探头板。竹笆片完好无损； | 脚手板或竹笆片绑扎不牢固，发现一处扣0.5分；作业层脚手板或竹笆片未满铺扣1分； |  | 3 |  |
| 3 | 施工层设1.2米高防护栏杆和18厘米高踢脚板（杆）； | 未设防护栏杆扣1分；无踢脚板（杆）扣1分； |  | 2 |  |
| 4 | 施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭； | 脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于20cm，如大于20cm的必须采取防护措施，无防护措施扣1分； |  | 2 |  |
| 5 | 脚手架应设剪刀撑和横向斜撑； | 剪刀撑设置不符要求扣1分；高度24M以上的封闭型脚手架未设横向斜撑扣0.5分； |  | 2 |  |
| 6 | 脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭。 | 搭接不严密，一排超过3个空扣，发现一处扣0.1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 小计 |  | 14 |  |

| 序号 | 考评内容 |  | 评分说明 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）三宝、四口、五临边防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正确使用安全帽、安全带，安全网规格、材质符合要求； | 安全帽未达到GB2811-81标准，扣0.5分；安全带不符合GB6095-88标准并无合格证书，扣0.5分；如发现现场有不戴安全帽的，发现1例扣0.2分；现场有不按规定系安全带的，发现1例扣0.2分；密目式安全网达不到2000目/10cm×10cm或3kg/片扣1分。 |  | 3 |  |  |
| 2 | 楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口有防护措施，防护设施形成定型化、工具化；有安全警示标志； | 无警示标志，发现一处扣0.2分；1.5m以内的预留洞口、坑井未用固定盖板防护，扣0.4分；1.5m2以上的洞口，四周未设防护栏杆的，扣1分；栏杆里侧无密目式安全网围护，扣0.4分;洞口处未张挂水平安全 网，扣0.5分；立杆及栏杆未漆醒目警示颜色，扣0.6分； |  | 4 |  |  |
| 3 | 电梯井、管道井内每隔两层或每隔10米设置一道水平防护。 | 少一道封闭措施或封闭措施不符合要求扣0.4分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 8 |  |  |
| （三）施工机械安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物料提升机（龙门架、井子架）架体规范稳定，有安全防护装置且灵敏可靠； | 无验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志，发现一处扣0.2分；无断绳保护和分层停靠装置或虽有防护装置但不灵敏、不可靠的扣2分；提升钢丝绳有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀现象，发现一处扣0.2分； |  | 3 |  |  |
| 2 | 外用电梯（人货两用电梯）设有安全装置和安全防护，经有关部门检测合格后方能使用； | 吊笼无安全装置扣2分；未经试验或不灵敏扣2分；进料口未搭设规范牢固的防护棚，扣0.5分；未经安全检测而使用的扣2分； |  | 3 |  |  |
| 序号 | 考评内容 | 评分说明 |  | 分值 |  | 得分 |
| 3 | 塔吊安装、拆卸、作业、指挥符合规范规定，使用前需经有关部门的检测合格后方能使用； | 基础无设计计算书和施工详图，扣0.5分；装、拆队伍无资质或无施工方案，扣1分；无安全装置或不可靠，扣2分；塔吊作业无防护措施扣1分； |  | 2 |  |  |
| 4 | 起重吊装； | 无施工方案，扣0.5分；无警戒线和警戒标志扣0.5分； |  | 2 |  |  |
| 5 | 施工机具（平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等）安装施工符合规范规定。 | 使用倒顺开关控制机具，扣0.5分；无验收合格制度扣0.5分；无防护设施扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 12 |  |  |
| （四）电气保护安全照明设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工地临时施工用电，采用TN-S系统；采取三级配电，二级保护； |  | 未采用TN-S系统，扣2分；无三级配电、二级保护，扣2分；开关箱未设漏电保护器或参数不匹配的扣1分；分配电箱与开关箱的距离超过30m，扣0.5分；开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离超过3m，扣0.5分；配电箱周围不足二人同时工作的空间和通道，扣0.5分； | 3 |  |  |
| 2 | 动力、照明分设；配电柜或配电箱标准化； |  | 动力和照明未分设配电，扣1分；，配电箱安装位置或高度不符要求扣0.5分；使用木质电箱，发现一处扣0.5分；电箱下引线混乱发现一处扣0.5分；有外露带电部分，扣0.5分； | 2 |  |  |

| 序号 | 考评内容 |  | 评分说明 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 用电设备布置合理、使用安全、作业规范； |  | 无砂箱和灭火器材，扣0.5分；无避雷接地措施，扣0.5分；无维修制度、禁令标志牌，扣0.5分； | 1.5 |  |  |
| 4 | 施工现场用电电线、电缆敷设规范，无乱拉乱接、无破皮老化等； |  | 施工现场电缆干线未采用埋地或架空敷设，扣1分；采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆，扣1分。架空线未设在专用电杆上，扣1分； | 2.5 |  |  |
| 5 | 现场照明，并有漏电保护。 |  | 室外灯具的安装高度应大于3m，室内灯具应大于2.5m，违例1项扣0.5分，特殊场所未按规定采用安全电压，扣1分；未设漏电保护或设置不规范的扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 11 |  |  |
| （五）消防安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配置合理的消防灭火器材； | 建筑物每层未配备灭火器等消防设施，发现一处扣0.3分；高层建筑(30m及以上)随层无消防水源管道扣1分；灭火器放置位置不正确或过期，发现一处扣0.5分； |  | 3 |  |
| 2 |  | 保证消防道路畅通； | 发现一处堵塞，扣0.5分； |  | 1.5 |  |
| 3 |  | 易燃易爆物品分类存放。 | 木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材。 |  | 2 |  |
|  |  |  | 小计 |  | 6.5 |  |

| 序号 | 考评内容 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）现场环境美化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工地周围设置围档； |  | 墙面无美化措施（包括内外粉刷、标语等）扣0.5分，低于标准高度扣1分；无压顶扣1分；围档材质不符合要求的，扣1分； | 4 |  |
| 2 | 主入口处设置“五牌一图”，实行封闭管理，佩卡上岗。施工现场大门处设置警卫室，出入人员应当进行登记； |  | 未设置“五牌一图”或设置不规范，扣1分；施工人员未佩戴表明身份的胸卡，发现1例扣0.1分，无门卫值班室，扣0.6分；门头无企业标识扣0.5分； | 2 |  |
| 3 | 施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠； |  | 主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口未针对性地悬挂醒目的安全警示牌，发现1例扣0.5分。 | 3 |  |
| 4 | 办公生活区有绿化布置； |  | 裸露地面绿化或采用绿色防尘网苫盖，未超过50%的，扣2分，未超过70%的，扣1分； | 2 |  |
| 5 | 施工工地地面硬化、道路畅通； |  | 建筑工程施工现场主干道及操作场所应硬化，硬化面积未超过50%的，扣2分，未超过70%的，扣1分;道路堆满散落物，发现1处扣0.5分； | 3 |  |
| 6 | 建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放整齐。 |  | 施工现场未按照施工总平面图划定的区域堆放各种设施和材料，扣1分；未悬挂标识牌，扣0.5分。施工备用渣土、砂石料等散体物料存放高度超过围挡高度，扣1分；未采取洒水、苫盖等措施，扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  |  | 小计 | 17 |  |

| 序号 | 考评内容 |  | 评分说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）现场生活卫生设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时办公用房符合规定要求，并配有美化措施； | 临时办公用房无设计或无产品合格证扣1.5分，无美化措施扣1分；采用预制混凝土活动板房的扣1分；无安装合格验收证书，本项不得分； |  | 3 |  |
| 2 | 临时宿舍通风、采光良好，卫生整洁； | 无美化措施扣1分；采用预制混凝土活动板房的扣1分；室内通风、采光不好的扣0.5分；卫生差的扣0.5分，在建筑物中住人扣1分； |  | 5 |  |
| 3 | 现场配备医药保健和培训合格的急救人员； | 未配备医药箱和急救物品扣1分；无培训合格的急救人员扣1分； |  | 2 |  |
| 4 | 食堂有卫生制度、卫生许可证、炊事员有健康证； | 食堂无卫生许可证扣1分，炊事人员未持有健康合格证，扣0.5分；施工现场无符合卫生要求的饮水设备、消毒等设施，扣1分； |  | 2 |  |
| 5 | 设有水冲式厕所及化粪池，厕所铺贴瓷砖等措施； | 厕所未采用水冲式，扣1分；厕所便槽未贴面砖，扣1分,地面未用水泥砂浆或地砖，扣1分；高层建筑施工休息层未设置临时便溺设施，少一处扣0.5分； |  | 3 |  |
| 6 | 施工现场作业区与办公生活区必须明显划分； | 无明显隔离措施，扣1分，无区域划分图，扣0.5分； |  | 2 |  |
| 7 | 宿舍内有防暑降温措施和淋浴设施。 | 夏季无防暑降温措施和防蚊虫叮咬措施，扣1分；工人宿舍无电风扇扣1.5分；现场无淋浴设施扣1分。 |  | 6 |  |
|  |  | 小计 |  | 23 |  |

| 序号 |  | 考评内容 | 评分说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）环境保护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 在建建筑物四周设置排水沟，工地无积水； |  | 有排水沟堵塞现象，发现一处扣0.2分； | 1 |  |
| 2 | 施工污水经处理后排入城市下水道； |  | 泥浆、污水、废水外流，发现一处扣0.2分；施工污水未经处理直接排入下水道，扣1分；下水道和排水道堵塞，发现一处扣0.2分； | 2 |  |
| 3 | 及时清理建筑、生活垃圾，无泄漏； |  | 生活垃圾未采用封盖密闭容器，扣0.4分；生活垃圾分类未收集处理，扣0.4分； | 2 |  |
| 4 | 施工现场有防噪音、防扰民措施。 |  | 施工现场未经批准晚十点至次日早晨七点施工作业，违规一次扣1分，超过二次该项不得分。 | 3.5 |  |
|  |  |  | 小计 | 8.5 |  |
|  |  |  | 总计 | 100 |  |